晋江市农业农村局2024年春秋两季

重大动物疫病防疫抗体监测项目

药品耗材采购公告

经党组研究，决定采用询价方式采购一批试剂耗材用于晋江市农业农村局2024年春秋两季重大动物疫病防疫抗体监测项目，现诚邀合格的供应商前来参加。

- 一、项目名称

- 晋江市农业农村局2024年春秋两季重大动物疫病防疫抗体监测项目药品耗材采购，总预算7万。（详细物品和参数详见附表1、2）

- 附表 1

| 序号 | 试剂、耗材 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽流感病毒H5亚型（Re-13株）血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1瓶 |
| 2 | 禽流感病毒H5亚型（Re-14株）血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1瓶 |
| 3 | 禽流感病毒H7亚型（H7-Re4株）血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1瓶 |
| 4 | 禽流感病毒H5亚型（Re-13株）血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 6瓶 |
| 5 | 禽流感病毒H5亚型（Re-14株）血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 6瓶 |
| 6 | 禽流感病毒H7亚型（H7-Re4株）血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 7瓶 |
| 7 | 口蹄疫病毒O型抗体ELISA检测试剂盒 | 480孔/盒 | 2盒 |
| 8 | 口蹄疫病毒A型抗体ELISA检测试剂盒 | 480孔/盒 | 2盒 |
| 9 | 小反刍兽疫抗体试剂盒 | （96孔/板*4）盒 | 1盒 |
| 10 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 192孔/盒 | 1盒 |
| 11 | 猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 192孔/盒 | 1盒 |
| 12 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 10ML/瓶 | 3瓶 |
| 13 | 布鲁氏菌病ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1盒 |
| 14 | 桌面垃圾桶 | 10L | 3个 |
| 15 | 移液枪架 | / | 1个 |
| 16 | 医护专用手机袋 | 9*18cm | 100个 |
| 17 | 84消毒水 | 500ml/瓶 | 10瓶 |
| 18 | 生理盐水 | 500ml/瓶 | 20瓶 |
| 19 | 一次性无菌医用口罩 | 50只/盒 | 10盒 |
| 20 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套6.5 | 50副/盒 | 3盒 |
| 21 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套7 | 50副/盒 | 1盒 |
| 22 | 丁腈手套 | 中码 | 2副 |
| 23 | 8连管 | 0.2ml，125条/盒 | 1盒 |
| 24 | 普通垃圾袋（尽量厚一点） | 100只/卷 | 20卷 |
| 25 | 1000ul带滤芯枪头 | 1000ul | 10盒 |

- 附表 2

| 序号 | 试剂耗材 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽流感病毒H5亚型（Re-13株）血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1.本品为禽流感病毒H5亚型（Re-13株）阳性血清，用于H5亚型（Re-13株）禽流感检测阳性对照，阳性血清血凝抑制（HI）抗体效价不低于1∶128； 2.储存条件和有效期：试剂在-20℃以下保存，有效期≥24个月，到用户手上有效期应≥20个月； 3.试验结果阴阳性对照成立； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 ▲5.获得农业农村部兽药产品批准文号，提供证明材料。 |
| 2 | 禽流感病毒H5亚型（Re-14株）血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1.本品为禽流感病毒H5亚型（Re-14株）阳性血清，用于H5亚型（Re-14株）禽流感检测阳性对照，阳性血清血凝抑制（HI）抗体效价不低于1∶128； 2.储存条件和有效期：试剂在-20℃以下保存，有效期≥24个月，到用户手上有效期应≥20个月； 3.试验结果阴阳性对照成立； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 ▲5.获得农业农村部兽药产品批准文号，提供证明材料。 |
| 3 | 禽流感病毒H7亚型（H7-Re4株）血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1.本品为禽流感病毒H7亚型（Re-4株）阳性血清，用于H7亚型（Re-4）禽流感检测阳性对照，阳性血清血凝抑制（HI）抗体效价不低于1∶128； 2.储存条件和有效期：试剂在-20℃以下保存，有效期≥24个月，到用户手上有效期应≥20个月； 3.试验结果阴阳性对照成立； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 ▲5.获得农业农村部兽药产品批准文号，提供证明材料。 |
| 4 | 禽流感病毒H5亚型（Re-13株）血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 1.本品为禽流感病毒H5亚型（Re-13株）血凝抑制试验抗原，用于H5亚型（Re-13株）禽流感检测； 2.储存条件和有效期：试剂在-20℃以下保存，有效期≥24个月，到用户手上有效期应≥20个月； 3.判定结果：以完全抑制4 HAU抗原的最高血清稀释倍数判为该血清的HI效价； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 ▲5.获得农业农村部兽药产品批准文号，提供证明材料。 |
| 5 | 禽流感病毒H5亚型（Re-14株）血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 1.本品为禽流感病毒H5亚型（Re-14株）血凝抑制试验抗原，用于H5亚型（Re-14株）禽流感检测； 2.储存条件和有效期：试剂在-20℃以下保存，有效期≥24个月，到用户手上有效期应≥20个月； 3.判定结果：以完全抑制4 HAU抗原的最高血清稀释倍数判为该血清的HI效价； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 ▲5.获得农业农村部兽药产品批准文号，提供证明材料。 |
| 6 | 禽流感病毒H7亚型（H7-Re4株）血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 1.本品为禽流感病毒H7亚型（Re-4株）血凝抑制试验抗原，用于H7亚型禽流感检测； 2.储存条件和有效期：试剂在-20℃以下保存，有效期≥24个月，到用户手上有效期应≥20个月； 3.判定结果：以完全抑制4 HAU抗原的最高血清稀释倍数判为该血清的HI效价； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 ▲5.获得农业农村部兽药产品批准文号，提供证明材料。 |
| 7 | 口蹄疫病毒O型抗体ELISA检测试剂盒 | 480孔/盒 | 1.作用与用途：用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测； 2.储存条件和有效期：2~8℃保存，试剂盒有效期≥12个月，到用户手上有效期≥9个月； 3.试剂盒规格：480份/盒； 4.试剂盒组成：试剂盒组成：口蹄疫病毒O型抗原包被板，样品稀释液，阴性对照血清，阳性对照血清，酶标抗体，底物液，终止液，洗液； 5.原理：固相阻断ELISA； 6.操作过程及要求：1)在稀释板中对样品及阴阳对照进行5倍稀释；2）向包被板中加入100ul稀释后样品及阴阳对照，25℃孵育60min；3）每孔300ul洗涤3次；4）每孔加入100ul酶标抗体，25℃孵育60min；5）重复步骤3）；6）每孔加入100ul底物溶液，25℃，15min；7）加入50ul终止液，450nm读取OD值； 7.结果判定：1）实验成立条件：阴性对照平均OD值＞0.7；阳性对照平均OD值＜0.3；如果检测结果不在界定范围则需要重新进行检测；2）结果判定：S/N值＞0.5，阴性；S/N值≤0.5，阳性； ▲8.家需有兽药生产许可证，且生产范围含有免疫类诊断制品（B类）生产线，附有效证明。 |
| 8 | 口蹄疫病毒A型抗体ELISA检测试剂盒 | 480孔/盒 | 1.作用与用途：本试剂盒适用于猪、牛、羊等偶蹄类动物及其他易感动物的诊断； 2.储存条件和有效期：2~8℃保存，试剂盒有效期≥12个月，到用户手上有效期≥9个月； 3.试剂盒规格：480份/盒； 4.试剂盒组成：口蹄疫病毒A型抗原包被板，样品稀释液，阴性对照血清，阳性对照血清，酶标抗体，底物液，终止液，洗液； 5.原理：固相阻断ELISA； 6.操作过程及要求：1)在稀释板中对样品及阴阳对照进行5倍稀释；2）向包被板中加入100ul稀释后样品及阴阳对照，25℃孵育60min；3）每孔300ul洗涤3次；4）每孔加入100ul酶标抗体，25℃孵育60min；5）重复步骤3）；6）每孔加入100ul底物溶液，25℃，15min；7）加入50ul终止液，450nm读取OD值； 7.结果判定：1）实验成立条件：阴性对照平均OD值＞0.7；阳性对照平均OD值＜0.3；2）结果判定：S/N值＞0.5，阴性；S/N值≤0.5，阳性； ▲8.生产厂家需有兽药生产许可证，且生产范围含有免疫类诊断制品（B类）生产线，附有效证明。 |
| 9 | 小反刍兽疫抗体试剂盒 | （96孔/板*4）盒 | 1.作用与用途：检测绵羊或山羊血清中的小反刍兽疫特异性抗体； 2.储存条件和有效期：2~8℃保存，试剂盒有效期≥12个月，到用户手上有效期≥9个月； 3.试剂盒规格：96孔/板*4； 4.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液； 5.原理：竞争ELISA； - 6.操作过程及要求：1）在ELISA反应板上：在所有孔中加入25µl缓冲稀释液。在A1和B1孔中加入25µl阳性对照。在C1和D1孔中加入25µl阴性对照。在剩余孔中加入25 µl待测样本；2）孵育45分钟；3）弃去孔中液体。使用大约300μl洗液洗板3次；4）每孔加入100 µl酶标抗体；5）盖住反应板，孵育30分钟分钟；6）弃去孔中液体，使用大约300μl洗液洗板3次；7）每孔加入100µl底物溶液；8）避光孵育15分钟；9）每孔加入100µl终止液以终止反应；10）在450nm波长处读取和记录吸光值； - 6.实验成立条件：阴性对照平均OD值＞0.7；阳性对照平均OD值＜阴性对照平均OD值的30%； 7.结果判定：S/N≤50%，阳性；50%<S/N≤60%，可疑；S/N>60%，阴性。 ▲8.生产厂家有兽药生产许可证或产品取得兽药批准文号。 |
| 10 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 192孔/盒 | 1.作用与用途：检测PRRSV I型和II型的抗体； 2.储存条件和有效期：2~8℃保存，试剂盒有效期≥18个月； 3.试剂盒规格：192孔/盒；. 4.试剂盒组成：猪繁殖与呼吸综合征病毒抗原包被板，样品稀释液，阳性对照血清，阴性对照血清，酶标抗体，底物液，终止液，洗液； 5.原理：间接ELISA； 6.操作过程及要求：1)在稀释板中对样品进行50倍稀释；2)在包被板加入100μL未稀释的阴阳对照血清和100ul稀释的样品，孵育30min；3）每孔加入300ul，洗涤3次，4）每孔加入100μLPRRSV HRP标记抗体，孵育30min；5)重复步骤3），6）每孔中加入100μL TMB底物液。室温下孵育15min；7）每孔中加入50μL终止液，使用450nm波长测量吸光度值； 7.结果判定：1)实验成立条件：阳性对照OD450nm平均值＞0.4；阴性对照OD450nm平均值＜0.3；2）结果判定：S/P≥0.4，阳性；S/P＜0.4，阴性； ▲8.生产厂家需有兽药生产许可证，且生产范围含有免疫类诊断制品（B类）生产线，投标文件中附有效证明。 |
| 11 | 猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 192孔/盒 | 1.作用与用途：该试剂盒用于检测猪血清里的猪瘟（CSFV）E2抗体； 2.储存条件和有效期：2~8℃保存,试剂盒有效期≥18个月； 3.试剂盒规格：192孔/盒； 4.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液； 5.原理：阻断ELISA； 6.操作过程及要求：1）在稀释板中对样品与阴阳性对照进行2倍稀释;2)向抗原包被板指定孔中加入100μL稀释后的样品及阴阳性对照；3)孵育1小时；4）每孔加入300ul,洗涤3次；5)每孔加入100μL酶标记抗体；孵育30分钟；6）重复步骤 4）；7）每孔中加入100μL TMB底物液，孵育15分钟，8）每孔中加入50μL终止液，使用450nm波长测量吸光度值； 7.结果判定：1）试验成立：阴性对照OD450nm平均值＞0.7；阳性对照PI平均值＞50%；2）结果判定：PI%值＜40%，阴性；PI%值≥40%，阳性； ▲8.生产厂家有兽药生产许可证或产品取得兽药批准文号。 |
| 12 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 10ML/瓶 | 1.作用与用途：用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病； 2.储存条件和有效期：2~8℃保存，试剂盒有效期为≥12个月； 3.规格：≥10ml/瓶； 4.主要成分及含量：含灭活的布氏菌菌株。红色均匀悬浮液，久置后，上部澄清，底部有少量红色菌体沉淀； 5.结果判定：取等量被检血清与抗原相混合，4分钟内观察结果； ▲6.生产厂家有兽药生产许可证或产品取得兽药批准文号。 |
| 13 | 布鲁氏菌病ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1.作用与用途：用于检测牛、羊、猪等动物血清中布氏菌抗体； 2.储存条件和有效期：2~8℃保存，有效期≥15个月； 3.试剂盒规格：96孔/盒； 4.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液； 5.原理：竞争酶联免疫吸附法； 6.试验规定操作时间≤100分钟； 7.结果判定：试验成立条件：ODNC＞0.5 且 PIPC＞60%，试验结果有效；在试验成立的前提下，待检血清抑制率即PIS＞50%，结果判为阳性；PIS≤50%，结果判为阴性； ▲8.生产厂家有兽药生产许可证或产品取得兽药批准文号。 |
| 14 | 桌面垃圾桶 | 10L | 1.材质：高聚物聚丙烯； 2.容量：10L。 |
| 15 | 移液枪架 | 个 | 1.材质：塑料； 2.特点：三角型，材质稳固，结实耐用。 |
| 16 | 医护自封袋 | 9*18 cm | 1规格：9*18cm； 2.防水。 |
| 17 | 84消毒水 | 500ml/瓶 | 1.规格：500ml/瓶； 2.有效成分：次氯酸钠。 |
| 18 | 生理盐水 | 500ml/瓶 | 1.规格：500ml； 2.0.9%浓度盐水； 3.自带旋盖设计。 |
| 19 | 一次性无菌医用口罩 | 50只/盒 | 1.用途：供临床医务人员在有创操作中佩戴，覆盖操作者口、鼻以及下颌，防止病原微生物、体液、颗粒物的喷溅； 2.执行标准：YY 0469-2011《医用外科口罩》行业标准； 3..包装：每个独立包装产品无菌； 4.表面均匀分布透气孔，透气舒适。 |
| 20 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套6.5 | 50副/盒 | 1.材质：天然橡胶胶乳制成； 2.性能指标：1）拉伸性能，老化前，扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N。老化后，扯断力≥9.5N，扯断伸长率≥550%；2)不透水性，手套应不漏水；3)表面残余粉末的限量：有粉手套≤10mg/dm2 ,无粉手套≤2.0mg/只。4)灭菌：辐射灭菌； 3.规格：50副/盒； 4.有效期≥12个月。 |
| 21 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套7 | 50副/盒 | 1.材质：天然橡胶胶乳制成； 2.性能指标：1）拉伸性能，老化前，扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N。老化后，扯断力≥9.5N，扯断伸长率≥550%；2)不透水性，手套应不漏水；3)表面残余粉末的限量：有粉手套≤10mg/dm2 ,无粉手套≤2.0mg/只。4)灭菌：辐射灭菌； 3.规格：50副/盒； 4.有效期≥12个月。 |
| 22 | 丁腈手套 | 中码 | 1.尺码：中码； 2.材质：丁腈橡胶。 |
| 23 | 8连管 | 0.2ml，125条/盒 | 1.规格：0.2mL薄壁PCR管，带平盖，125条/盒。 2.材质为医疗级聚丙烯，必须具有光学性、耐受性、柔韧度、气密性、热变形稳定等性能。 3.样品及试剂吸附小化，保证反应系统准确性及精确性。 4.极薄的管壁厚度，极佳的样品热传递，良好的透光率。 5.无DNa酶、RNa酶以及无内毒素。 |
| 24 | 垃圾袋 | 100只/卷 | 1.规格：100个/袋； 2.用于实验室废弃物的回收。 |
| 25 | 1000ul带滤芯枪头 | 1000ul | 1.聚丙烯（PP）制作，可高压灭菌，强度适中，确保吸嘴与移液器接触紧密移液准确，确保移液的精确，并且推出吸嘴更加省力，适合如大部分单道移液器或者多道移液器使用； 2.规格：1000ul带滤芯，适配普兰德枪； 3.无RNA酶，无DNA酶，无热源。 |

- 本次采购以最低价作为合同价，项目实施时采购人不支付额外的其他费用。

- 报价要求

- 1、以人民币为货币单位，应为单价、小计和总价；

2、报价为：货物送达采购人指定地点并交货完毕并经采购人验收合格后所发生的一切费用;

3、本次报价采购的货物必须为全新产品；

4、所提供的货物应按照相关产品验收标准、报价文件要求及参数进行数量及质量验收；

5、以符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的成为中标供应商；

6、采购单位不负责向落标方退还未中标文件。

- 供应商资质要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件;

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、投标人不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单;

- 5、具有履行合同必需的设备和专业技术能力;

- 6、须具有独立法人资格，不接受联合体形式参加本次投标活动。

五、其他要求

- 1、验收依据：合同、厂家货物技术标准说明或有关国家的质量标准规定，均作为验收依据。

- 2、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

- 3、供应商应根据投标货物特点及技术要求现场对采购人员进行有关耗材使用操作等方面进行现场技术培训，直到受训人员能熟练独立操作，受训人数根据采购人实际需求。

- 4、供应商应按照本采购项目特点，配备相关服务团队人员提供长期良好的售后服务，并在相关文件中（合同等）提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

- 5、本批采购项目中要求供应商对所有货物在验收合格后提供壹年的质保期。

- 6、成交人应根据采购人指定的地点提供免费送货。

- 7、其他要求：本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同并视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

- 本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

- 六、资格文件内容

- 1、封面；

- 2、营业执照复印件；

- 3、项目负责人及团队技术职称证书复印件；

- 4、响应文件签署授权委托书(原件，非法定代表人签署响应文件时提供)；

- 七、报价文件内容

- 1、封面；

- 2、报价书；

- 3、报价产品一览表；

- 以上响应文件签章应齐全，如复印件应加盖公章方为有效，各供应商必须对其提供的资料的真实性负责，以上材料缺一不可，否则视为未响应招标要求。

- 八、开标方式

- 由我局询价小组现场全程监督拆封投标供应商密封的投标文件，按照“最低价中标法”的方式确认中标企业。

- 九、中标知会

如我单位接受贵单位的方案和报价，将通过电话通知贵单位联系人，并在五个工作日内与贵公司签订相关服务合同，所有试剂需与采购单位仪器匹配。若试剂验证无法通过匹配的，采购人可要求中标人更换试剂，直至试剂可以匹配。若中标人提供试剂无法匹配，则采购人可取消其中标资格。如贵单位未接到我单位电话通知，则表明我单位未能接受贵单位的方案和报价。

- 十、报名方式及时间

- 参加询价的供应商应于2024年3月27日前，将资格文件正本1份和报价文件正本1份统一采用A4纸打印装订并将“资格文件”或“报价文件”分别封在不同密封袋中，在密封袋封面写明项目信息，并加盖供应商公章，寄送至晋江市农产品质量检验检测中心，逾期不予接收。（地址：晋江市青阳街道永泰路31-4，联系人：黄工，联系电话：0595-85692792。）

晋江市农业农村局

2024年3月25日

附件1

晋江市农业农村局2024年春秋两季

重大动物疫病防疫抗体监测项目

药品耗材采购公告

（资格文件）

采购人名称：

采购项目名称：

供应商全称：

日期：    年   月   日

附件2

晋江市农业农村局2024年春秋两季

重大动物疫病防疫抗体监测项目

药品耗材采购公告

（报价文件）

采购人名称：

采购项目名称：

供应商全称：

日期：  年   月  日

附件3

授权委托书

晋江市农业农村局：

兹委托姓名：　 　性别：     年龄：　 　职务：

身份证号码：                  参加贵单位组织的    （采购项目名称）         项目，全权代表我单位处理询价过程中所签署得一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担一切责任。代理人无转委托权，特此委托！

通讯地址：

电    话：

邮政编码：

报价单位名称：（公章）

法人代表或委托代理人签字：

日期：     年    月   日

附：法人代表和委托人身份证复印件

说明：法定代表人参加投标，不用委托书。

附件4

报 价 函

晋江市农业农村局：

经研究，我方愿意按照贵方询价文件的全部要求，参加                             （采购项目名称）报价，为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任。

1.我方提交的报价文件为：

a．资格文件正本   份；

b．报价文件正本   份；

2.如果我方的报价文件被接受，我们将履行询价文件中规定的每一项要求，并按询价文件要求和我方承诺按期、保质、保量完成项目的实施；同意按照询价文件的要求，提供与递交报价文件有关的数据和资料；

3.我方已详细检查所有报价文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果由我方自负，我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利；

4.报价文件在我方递交报价后至供货期结束有效；

5.我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务；愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任；

6．与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

邮编：

开户银行：

帐号：

报价单位名称：（公章）

法人代表或委托代理人签字：

日期：       年      月     日

附件5

报价一览表

| 项目名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晋江市农业农村局2024年春秋两季重大动物疫病防疫抗体监测项目药品耗材采购公告 |  |  |  |
| 报价总价（大写金额）： ，¥： 。 |  |  |  |

报价单位名称：（公章）

法人代表或委托代理人签字：

日期：       年      月     日